| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM WSI KULIGÓW (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: | ## BRUTTO: |
| OBIEKT: | ## CHODNIK, ZJAZDY INDYWIDUALNE ZATOKA AUTOBUSOWA I MIEJSCA PARKINGOWE PRZY DROGACH POWIATOWYCH NR: 4321W, 4322W, 4338W |  |
| LOKALIZACJA: | KULIGÓW działki nr ewid. 809, 1740/2 |  |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-8, 45230000-9 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 45233100-0 |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: |  |  |

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych	- str. 3

- Przedmiar robót.									- str. 4

- Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.	- str. 6

- Tabelę wartości elementów scalonych.					- str. 9

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie chodnika szerokości 2 m z betonowej kostki brukowej grubości 
6 cm, ujętego w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm od strony posesji prywatnych oraz w krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm od strony drogi,

- wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 
8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

- wykonanie miejsc parkingowych w ilości 4 sztuk o wymiarach 2,5 x 5,0 m każde o konstrukcji takiej jak projektowane zjazdy wraz z przyległym do miejsc parkingowych chodnikiem szerokości 2 m,

- wykonanie zatoki autobusowej długości 56 m o konstrukcji takiej jak projektowane zjazdy wraz z przyległym do zatok chodnikiem szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm

- wykonanie zagospodarowania terenu w postaci zieleni (rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu wokół miejsc parkingowych, przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe wraz z przygotowaniem podłoża z mieszanki z torfu oraz obsadzenie donicy sadzonkami kwiatów,

- wykonanie stałego oznakowania przejść dla pieszych, miejsc parkingowych i zatoki autobusowej.

PRZEDMIAR ROBÓT

#### Zagospodarowanie centrum wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST |  | Opis robót |  | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,4 |
| 1.2 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie istniejącej wiaty autobusowej o konstrukcji betonowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | szt. | 1 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | D-02.01.01 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, miejsca parkingowe, zatokę autobusową i chodniki z transportem urobku na odkład na odległ. do 5 km | m3 | 146,0 |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE, ZATOKA AUTOBUSOWA I MIEJSCA PARKINGOWE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 241,0 |
| 3.2 |  | D-04.02.01 |  | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy i miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 241,0 |
| 3.3 |  | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, zjazdy na drogi boczne i miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 241,0 |
| 3.4 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 | mb | 72,0 |
| 3.5 |  | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 304,0 |
| 3.6 |  | D-05.03.23 |  | Wykonanie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 166,0 |
| 3.7 |  | D-05.03.23 |  | Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 75,0 |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | D-08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 378,0 |
| 4.2 |  | D-08.02.02 |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 865,0 |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D-09.01.01 |  | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 95,0 |
| 5.2 |  | D-09.01.01 |  | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe wraz z przygotowaniem podłoża z mieszanki z torfu oraz obsadzenie donicy sadzonkami kwiatów | m2 | 4,5 |
| 5.3 |  | ANALIZA WŁASNA |  | Dostawa betonowej donicy na kwiaty o wysokości 40 cm i średnicy 135 cm | szt. | 3 |
| 5.4 |  | ANALIZA WŁASNA |  | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 5 |
| 7. OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D-07.02.01 |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 7 |
| 6.2 |  | D-07.02.01 |  | Zamontowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 8 |
| 6.3 |  | D-07.01.01 |  | Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych (P10) farbą chlorokauczukową | m2 | 8,5 |
| 6.4 |  | D-07.06.02 |  | Ustawienie słupków bez łańcucha, pojedynczych z rur stalowych o średnicy 50 mm malowanych farba w kolorze biało-czerwonym, zabetonowanych, ustawianych co 2 m | szt. | 20 |

KOSZTORYS INWESTORSKI

#### Zagospodarowanie centrum wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |  |  | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,4 |  |  |  |  |
| 1.2 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej wiaty autobusowej o konstrukcji betonowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy i chodniki z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km | m3 | 146,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZJAZDY INDYWIDUALNE, ZATOKA AUTOBUSOWA I MIEJSCA PARKINGOWE Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie | m2 | 241,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod zjazdy i miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 241,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne, zjazdy na drogi boczne i miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 241,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10 | mb | 72,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 | mb | 304,0 |  |  |  |  |
| 3.6 | D-05.03.23 | Wykonanie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 166,0 |  |  |  |  |
| 3.7 | D-05.03.23 | Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 75,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 378,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 865,0 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45112710-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni oraz rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 95,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | D-09.01.01 | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe wraz z przygotowaniem podłoża z mieszanki z torfu oraz obsadzenie donicy sadzonkami kwiatów | m3 | 4,5 |  |  |  |  |
| 5.3 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa betonowej donicy na kwiaty o wysokości 40 cm i średnicy 135 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5.4 | ANALIZA WŁASNA | Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 70 cm i pojemności 40 l | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | D-07.02.01 | Zamontowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych do gotowych słupków | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6.3 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych (P10) farbą chlorokauczukową | m2 | 8,5 |  |  |  |  |
| 6.4 | D-07.06.02 | Ustawienie słupków bez łańcucha, pojedynczych z rur stalowych o średnicy 50 mm malowanych farba w kolorze biało-czerwonym, zabetonowanych, ustawianych co 2 m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem pozycja 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### Zagospodarowania centrum wsi Kuligów (Gmina Dąbrówka)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |
| 3. | Zjazdy indywidualne, zatoka autobusowa i miejsca parkingowe |  |
| 4. | Chodniki |  |
| 5. | Roboty wykończeniowe i elementy małej architektury |  |
| 6. | Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |  |