| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ZAŚCIENIE – KAROLEW O DŁ. 300 mb (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## ……………….. |  | ## BRUTTO: …………………… |  |
| OBIEKT: | ## DROGA GMINNA |  |  |  |
| LOKALIZACJA: | ZAŚCIENIE działka nr ewid. 239 | KAROLEW działka nr ewid. 128 |  |  |
| CPV: | 45233000-9, 45112710-5 |  |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |  |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |  |  |  |
| ŁOCHÓW – wrzesień 2010 r. |  |  |  |  |

PRZEDMIAR  ROBÓT

przebudowy drogi gminnej we wsi Zaścienie – Karolew o długości 300 m

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym [ 0,3 ] | km | 0,3 |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej istniejącego przepustu z rur betonowych ø 30 cm pod droga z uprzednim odkopaniem przepustu wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość, którą określi Wykonawca | mb | 6,0 |
| 3. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustu pod drogą z rur PE-HD SN8 o średnicy 30 cm układanych na ławie żwirowej | mb | 6,0 |
| 4. | D-06.03.01 | Wykonanie umocowania rowu przy wylocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „EKO” o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2,0 |
| 5. | D-03.01.01 | Wykonanie obsypki wykonanego przepustu pod drogą z piasku średniego zagęszczonego | m3 | 1,2 |
| 6. | D-04.04.02 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie w miejscu wykonanego przepustu, grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm [ 6 x 10 ] | m2 | 6,0 |
| 7. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie [ 300 x 5,5 ] | m2 | 1.650,0 |
| 8. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 6 cm (uzupełnienie istniejącej podbudowy) [ 300 x 4,0 ] | m2 | 1.260,0 |
| 9. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową [ 300 x 4,0 ] | m2 | 1.200,0 |
| 10. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/16 grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km. [ 300 x 4,0 ] | m2 | 1.200,0 |
| 11. | D-06.03-01 | Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 300 x 0,5 x 2 x 0,1 ] | m3 | 30,0 |