| USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów NIP: 824-148-03-65, Regon: 140231120 tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOWALICHA O DŁ. 400 mb (GMINA DĄBRÓWKA) |  |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | ## NETTO: ## ……………….. | ## BRUTTO: …………………… |  |
| OBIEKT: | ## DROGA GMINNA |  |  |
| LOKALIZACJA: | KOWALICHA działka nr ewid. 72 |  |  |
| CPV: | 45233000-9, 45112710-5 |  |  |
| INWESTOR: | ##### GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| SPORZĄDZIŁ: | Maciej Styś |  |  |
| ŁOCHÓW – wrzesień 2010 r. |  |  |  |

PRZEDMIAR  ROBÓT

przebudowy drogi gminnej we wsi Kowalicha o długości 400 m

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym [ 0,3 ] | km | 0,34 |
| 2. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową [ 300 x 4,3 ] | m2 | 1.720,0 |
| 3. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 30 km [ 400 x 4,3 ] | m2 | 1.720,0 |
| 4. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/16 grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km. [ 300 x 4,2 ] | m2 | 1.680,0 |
| 5. | D-06.03-01 | Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 300 x 0,35 x 2 x 0,1 ] | m3 | 28,0 |