PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa Sali widowiskowej GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby KGW                             ADRES INWESTYCJI	:	Dąbrówka

INWESTOR		:	Gmina Dąbrówka

BRANZA		:	budowlana

DATA OPRACOWANIA	:

_______________________________________________________________________________

Stawka roboczogodziny		:	zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] …………………………..	% R, S

Zysk [Z] …………………………………………...	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Podatek VAT [V] …………………………………	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 	:			zł

Podatek VAT						:	  		zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót			:			zł

Słownie:

WYKONAWCA:							INWESTOR:

Data opracowania						Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość |  | Cena Jedn. |  | Wartość Zł (5x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa Sali widowiskowej GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby KGW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości 1.5 m w gruncie kat. III | m3 |  | 61,35 |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0105-0,2 | Zasypywanie wykopów ziemią z urobków z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 |  | 25,24 |  |  |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ławy i ściany fundamentowe i izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł. gruntowym | m3 |  | 3,96 |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m | m3 |  | 9,63 |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-02 0204-01 | Stropy Fundamentowe prostokątne żelbetowe | m3 |  | 6,18 |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-02 0209-01 | Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m – ręczne układanie betonu B30 | m3 |  | 1,14 |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 0101-05 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  | 15,20 |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli | t |  | 1,08 |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych | m2 |  | 24,07 |  |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno z lepiku asfaltowego – pierwsza warstwa | m2 |  | 52,03 |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno z lepiku asfaltowego – druga i następna warstwa | m2 |  | 52,03 |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr. 10 cm | m2 |  | 26,02 |  |  |  |  |
| Razem dział: Ławy, ściany fundamentowe i izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ściany, słupy i ścianki |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm zew. | m2 |  | 103,36 |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 2 0303-01 | Ściany warstwowe murowane z bloczków z betonu komórkowego, styropianu i płytek z bet. Komórkowego gr. 45 cm [25+8+12] zew. | m2 |  | 351,57 |  |  |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm wew. | m2 |  | 289,41 |  |  |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 |  | 180,56 |  |  |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-02 0609-03 | Dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 cm | m2 |  | 36,3 |  |  |  |  |
| 18 d.3 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. | m3 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 20 d.3 | KNR 2-02 0210-06 | Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 – ręczne układanie betonu nadproża | m3 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-02 0209-01 | Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m – ręczne układanie betonu B30 | m3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 22 d.3 | KNR 2-02 0211-02 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie deskowane | m3 |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 23 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty żebrowane | t |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt. |  | 30 |  |  |  |  |
| Razem dział: Ściany, słupy i ścianki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Stropy, schody, wieńce |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-02 0216-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie | m2 |  | 93,52 |  |  |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-02 0212-12 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 |  | 4,54 |  |  |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm | m2 |  | 42,46 |  |  |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty – ręczne układanie betonu Krotność = 7 | m2 |  | 42,46 |  |  |  |  |
| 29 d.4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie montaż zbrojenia elementów budynków i budowli | t |  | 3,27 |  |  |  |  |
| Razem dział: Stropy, schody, wieńce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.5 |  | Przełożenie konstrukcji dachu z belki stalowej Ii NP220 | m |  | 108,5 |  |  |  |  |
| 31 d.5 | KNR 4-01 0313-05 analogia | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP. 300 mm | m |  | 13 |  |  |  |  |
| 32 d.5 | KNR 2-02 0401-04 | Więźba dachowa drewniana | m2 |  | 494,5 |  |  |  |  |
| 33 d.5 | KNR 2-02 0607-02 analogia | Izolacje z folii wiatroizolacja | m2 |  | 494,5 |  |  |  |  |
| 34 d.5 | NNRNKB 202 0421-01 | (z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych | m2 |  | 494,5 |  |  |  |  |
| 35 d.5 | NNRNKB 202 0421-01 | (z. VI) Kontrłaty | m2 |  | 494,5 |  |  |  |  |
| 36 d.5 | NNRNKB 202 0535-04 | (z. VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach | m2 |  | 494,5 |  |  |  |  |
| 37 d.5 | KNR-W 2-02 1016-03 | Okna poddaszy – połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0m2 | m2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
| 38 d.5 | KNR 2-02 0508-03 | Rynny dachowe półokrągłe ośr. 12 cm – z blachy ocynkowanej powlekanej | m |  | 33 |  |  |  |  |
| 39 d.5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  | 16,34 |  |  |  |  |
| 40 d.5 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. | m3 |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 41 d.5 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 42 d.5 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm – z blachy ocynkowanej powlekanej | m |  | 42 |  |  |  |  |
| 43 d.5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu 25 cm parapety | m2 |  | 19,78 |  |  |  |  |
| 44 d.5 | KNR AT-12 0203-01 | Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu – Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01, izolacja z wełny mineralnej gr. 25 cm | m2 |  | 484 |  |  |  |  |
| Razem dział: Dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.6 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  | 63,90 |  |  |  |  |
| 46 d.6 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dzwi aluminiowe zew. | m2 |  | 6,12 |  |  |  |  |
| 47 d.6 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe wew. | szt. |  | 27,00 |  |  |  |  |
| 48 d.6 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 |  | 51,20 |  |  |  |  |
| Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.7 | KNR 2-02 1101-06 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na płycie betonowej | m3 |  | 3,6 |  |  |  |  |
| 50 d.7 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł. gruntowych | m3 |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 51 d.7 | KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno – pierwsza warstwa | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 52 d.7 | KNR 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno – druga i następna warstwa | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 53 d.7 | KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 54 d.7 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr. 10 cm | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 55 d.7 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 56 d.7 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc. za zmianę gr. 10mm Krotność = 8 | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 57 d.7 | KNR 2-02 1106-07 | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 58 d.7 | KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 59 d.7 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr. 5 cm | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 60 d.7 | KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 61 d.7 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 62 d.7 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrąc. za zmianę gr. 10mm Krotność = 4 | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 63 d.7 | KNR 2-02 1106-07 | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 64 d.7 | NNRNKB 202 208-04 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 4 mm | m2 |  | 145 |  |  |  |  |
| 65 d.7 | NNRNKB 202 2801-04 | (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 4 mm | m2 |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem dział: Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.8 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  | 278 |  |  |  |  |
| 67 d.8 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykła kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 |  | 278 |  |  |  |  |
| 68 d.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome | m2 |  | 278 |  |  |  |  |
| 69 d.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe | m2 |  | 278 |  |  |  |  |
| 70 d.8 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  | 278 |  |  |  |  |
| 71 d.8 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  | 83,6 |  |  |  |  |
| 72 d.8 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt spoinowanych szpachlowych z gruntowaniem | m2 |  | 150 |  |  |  |  |
| Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Instalacje elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.9 |  | Instalacja elektryczna | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| 74 d.9 |  | Instalacja wod-kan | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 d.9 |  | Instalacja c.o. | kpl |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |